#@

宜昌市共同南路（共同东路-桔乡路）市政工程

圆锥动力触探试验

检 测 报 告

工程地点：宜昌市伍家岗区橘乡大道

委托单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

检测日期:  2026年05月08日

报告编号：DT2026-00196

湖北建夷检验检测中心有限公司

2026年05月10日

宜昌市共同南路（共同东路-桔乡路）市政工程

圆锥动力触探试验检测报告

检测人员：{#检测}{#检测二}

报告编号：{#检测}

复    核：{#校核}

批    准：{#审批}

{#岩土章}

声明：

1. 	本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 	检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 	本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

4. 	本报告无检测、复核、批准人签字无效；

5．	未经书面同意不得复制或作为他用；

- 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本

检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：湖北建夷检验检测中心有限公司（盖章）

地    址：湖北省宜昌市高新区汉宜大道205号

邮    编：443000

电    话：0717-7108205

传    真：0717-6448611

监督电话：0717-6448856

#TXM

首  页

| 工 程 名 称 | 宜昌市共同南路（共同东路-桔乡路）市政工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委 托 单 位 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司 |  |  |
| 检 测 性 质 | 委托 |  |  |
| 检 测 目 的 | 根据轻型动力触探击数判定地基土承载力特征值 |  |  |
| 检 测 项 目 | 地基土承载力 |  |  |
| 检 测 依 据 | JGJ 340-2015、DB42/T 169-2022 |  |  |
| 地 基 类 型 | 天然地基 | 土 层 | 素填土 |
| 设计承载力 特征值（kPa） | ≥100 | 地基（处理） 面积（㎡） | 200 |
| 抽 检 数 量 | 6点 | 检 测 日 期 | 2026.05.08 |
| 总 进 尺 （m） | 2.70 | 检 测 深 度 （m） | 0.00～0.45 |
| 检 测 位 置 | YS7-YS9雨水管道沟槽（具体点位见附图1） |  |  |
| 检 测 结 论 | 根据动力触探试验结果统计显示，参照JGJ 340-2015表8.4.9-1换算得出：所检测6个点地基土承载力特征值均大于100kPa，符合设计要求。 |  |  |
| 备 注 | 检测位置及数量由施工、监理、设计及建设等单位共同确定。 |  |  |

湖北建夷检验检测中心有限公司

2026年05月10日

目  录

一、项目概况………………………………………………………5

二、地质概况………………………………………………………6

三、检测依据………………………………………………………7

四、检测内容、范围、数量………………………………………7

五、检测方法………………………………………………………8

六、现场检测及检测仪器…………………………………………9

七、检测数据分析…………………………………………………9

八、检测结果………………………………………………………11

九、结论、建议……………………………………………………12

十、附图……………………………………………………………13

一、项目概况

表1

| 工 程 名 称 | 宜昌市共同南路（共同东路-桔乡路）市政工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 地 点 | 宜昌市伍家岗区橘乡大道 |  |  |
| 建 设 单 位 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司 |  |  |
| 勘 察 单 位 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 |  |  |
| 设 计 单 位 | 宜昌市城市规划设计研究院有限公司 |  |  |
| 施 工 单 位 | 宜昌建投园林有限公司 |  |  |
| 监 理 单 位 | 湖北虹源工程咨询有限公司 |  |  |
| 见 证 人 | 杨勇 | 证书编号 | —— |
| 质量监督站 | 宜昌市市政工程质量安全监督站 |  |  |
| 结 构 型 式 | —— | 基 础 类 型 | 沟槽基础 |
| 设计承载力 特征值（kPa） | ≥100 | 基底高程（m） | 81.782～81.959 |
| 检 测 方 法 | 采用轻型(10kg)动力触探试验 |  |  |
| 备 注 | —— |  |  |

二、地质概况

由中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告》，该场地埋深30.00m深度范围内，场地土为第四系全新统填土（Q4ml）、粉质黏土（Q4al+pl）和白垩系下统五龙组粉砂岩（K1w）组成，从上至下共分为3个工程地质主层和2个工程地质亚层，场地岩土层概况见表2，本次检测YS7-YS9雨水管道沟槽，地基类型为天然地基，主要土层为素填土。

场区岩土层概况

表2

| 岩土名称 | 岩土层描述及相关指标 |
| --- | --- |
| 第①层： 填土（Q4ml） | 杂色，稍湿～湿，松散～稍密，主要成分为黏性土，含植物根系、碎石，偶见混凝土块等。全场均有分布，本层工程性质较差，建议挖除。层厚0.20～8 .80m，层底埋深0.20～8.80m，层底标高77.82～105.52m。场地K1+140～K1+297.942 里程范围内分布较厚填土，块径5cm~10cm，回填年限约10年，回填方式为机械回填，欠固结，均匀性较差。 |
| 第②层： 粉质黏土（Q4al+pl） | 灰黑色，可塑，土质不匀，含砂颗粒及姜石，无摇振反应，干强度及韧性中等。该土层在场地内局部分布，工程性质一般，建议进行处理。层厚0.70～7.80m，层底埋深7.00～10.50m，层底高程76.33～82.10m。 |
| 第③层： 粉砂岩（K1w） | 褐红色～青灰色，泥钙质胶结，层状结构，中厚层状构造，层理发育，清晰可见，岩体上部风化裂隙发育。岩石主要由长石、石英及黏土矿物组成，透水性差，断面含有少量灰白色、浅棕红色泥斑，夹灰白色粗砂岩。节理裂隙较发育。根据岩石风化程度不同，划分为两个亚层。 |
| 第③1层： 强风化粉砂岩 | 褐红色，风化裂隙较发育，可见原岩结构，色泽暗淡，岩芯风化呈短柱状，部分成块状，一般柱长4~8cm，岩芯采取率 70%左右，钻进较快，饱水状态易崩解。岩体完整程度为较完整，属极软岩类别，岩体基本质量等级为Ⅴ类。层厚3.50～7 .00m，层底埋深4.80～14.80m，层底高程71.69～100.32m。 |
| 第③2层： 中风化粉砂岩 | 褐红色～青灰色，岩芯呈长柱状，一般柱长10~25cm。岩体完整程度为较完整，岩石饱和状态单轴抗压强度标准值Rc=2.9MPa，属极软岩类别，岩体基本质量等级为Ⅴ类。岩芯采取率80%～90%，RQD值75%～85%左右，为易软化岩石，暴露地表后，遇水易风化。最大揭露厚度25.00m，层顶高程71.69～100.32m。 |

三、检测依据

1、《建筑地基检测技术规范》（JGJ 340-2015）；

2、《岩土工程勘察规程》（DB42/T 169-2022）；

3、 本工程设计文件及相关要求。

四、检测内容、范围、数量

1、轻型动力触探试验适用于评价黏性土、粉土、砂土、细砂地基及其人工地基的地基土性状、地基处理效果和判定地基承载力；

2、重型动力触探试验适用于评价黏性土、粉土、砂土、中密以下的碎石土及其人工地基以及极软岩的地基土性状、地基处理效果和判定地基承载力；也可用于检验砂石桩和初凝状态的水泥搅拌桩、旋喷桩、灰土桩、夯实水泥土桩、注浆加固地基的成桩质量、处理效果及评价强夯置换效果及置换墩着底情况；

3、超重型动力触探试验适用于评价密实碎石土、极软岩和软岩等地基土性状和判定地基承载力，也可用于评价强夯置换效果及置换墩着底情况；

4、单位工程检测数量不应小于10点，当面积超过3000㎡应每500㎡增加1点。检测同一土层的试验有效数据不应少于6个。

5、动力触探试验应在平整的场地上进行，试验点平面布设应符合下列规定：

（1）测试点应根据工程地质分区或加固处理分区均匀布置，并应具有代表性；

（2）复合地基的增强体施工质量检测，测试点应布置在增强体的桩体中心附近；桩间土的处理效果检测，测试点的位置应在增强体间等边三角形或正方形的中心；

（3）评价强夯置换墩着底情况时，测试点位置可选择在置换墩中心；

（4）评价地基处理效果时，处理前、后的测试点的布置应考虑前后的一致性。

6、动力触探测试深度除应满足设计要求外，尚应符合下列规定：

（1）天然地基检测深度应达到主要受力层深度以下；

（2）人工地基检测深度应达到加固深度以下0.5m；

（3）复合地基增强体及桩间土的检测深度应超过竖向增强体底部0.5m。

# 五、检测方法

1、动力触探（DPT）是利用一定的落锤自由下落一定的落距，将特定规格的探头连同探杆打入土中，根据打入的难易程度（通常以贯入度、锤击数来表示）来判断土层性质的一种原位测试方法。根据落锤能量及探头的规格，分轻型（锤重10kg、落距50cm）、重型（锤重63.5kg、落距76cm）、超重型（锤重120kg、落距100cm）三种，检测示意图见图1，试验步骤如下：

（1）安装触探仪器，地面上触探杆高度不宜超过1.5m，并应防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动；

（2）锤击贯入应连续进行，保持探杆垂直度，锤击速度宜控制在（15～30）击/min；

（3）每贯入1m，将探杆转动一圈半；连续贯入深度超过10m时，每贯入20cm宜转动探杆一圈半；

（4）及时记录试验段深度和锤击数，轻型动力触探记录贯入30cm锤击数，重型或超重型记录动力触探记录贯入10cm锤击数；

（5）对轻型动力触探，当贯入30cm锤击数大于100击或贯入15cm锤击数超过50击时，可停止试验；对重型动力触探，当连续3次锤击数大于50击时，可停止试验或改用钻探、超重型动力触探；当遇有硬夹层时，宜穿过硬夹层后继续试验。

地基

动力触探检测示意图1

六、现场检测及检测仪器

1、现场检测由委托方进行抽样6个点，检测方法采用N10轻型圆锥动力触探连续贯入测试，单点最大检测深度0.45米，总进尺2.70米。

- 检测仪器见表3。

表3

| 仪器名称 | 编号 | 检定/校准有效日期 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻型动力触探仪 | S8-172 | 2026-09-11 | ZJS8-1712025017 |
| 钢卷尺 | S9-22 | 2027-02-04 | 2026CD02051152 |

七、检测数据分析

1、当采用N10动力触探判定地基土承载力特征值时，可按《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015第8.4.9条规定，根据平均击数N10按下表4进行取值。

表4  轻型动力触探试验推定地基承载力特征值fak（kPa）

| N10（击数） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般黏性土地基 | 50 | 70 | 90 | 115 | 135 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 黏性素填土地基 | 60 | 80 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 粉土、粉细砂土地基 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 |

2、当采用N63.5动力触探判定地基土承载力特征值时，可按《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015第8.4.9条及附录C锤击数修正规定，根据修正后的平均击数N63.5按下表5进行取值。

表5  重型动力触探试验推定地基承载力特征值fak（kPa）

| N63.5（击数） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般黏性土 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 265 | 290 | 320 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| 中、粗砂土 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 |
| 粉砂、细砂土 | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | - | - | - | - | - | - |

3、采用N63.5动力触探判定碎石土承载力特征值时，可按《岩土工程勘察规程》DB42/T 169-2022表K.27碎石土承载力特征值规定，根据修正后的平均击数N63.5按下表6进行取值。

表6  碎石土承载力特征值 fak（kPa）

| N63.5（击数） | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承载力 特征值 | 140 | 170 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 510 | 540 | 600 | 660 |

- 整理现场检测数据需同时满足以下条件：

（1）《岩土工程勘察规程》DB42/T 169-2022第17.2.2条确定地基承载力时所使用N63.5、N120值应取标准值，第17.2.3条样本统计数不应少于6个（组）。

（2）根据JGJ 340-2015规范，动力触探标准值计算需先进行杆长修正，再通过附录B地基土试验数据统计公式计算平均值、标准差和变异系数，最终确定标准值。公式如下：

式中：  ——原位试验数据的试验值或试验修正值； ——原位试验数据的平均值；

——原位试验数据的标准差； ——原位试验数据的变异系数；n——参与统计的个数。

式中：  ——原位试验数据的标准值； ——统计修正系数。

- 数据修约按照《岩土工程勘察规程》DB42/T 169-2022附录N(资料性)岩土指标统计精度，见表7。

表7 岩土指标统计精度

| 指标名称 | 单位 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 动力触探击数 | 击 | 小数后一位 |
| 地基承载力特征值 | kPa | 整数 |
| 标准差 | - | 小数后二位 |
| 变异系数 | - | 小数后二位 |
| 统计修正系数 | - | 小数后二位 |

八、检测结果

1、N10动力触探检测结果见表8；

2、地基土承载力特征值见表9。

N10动力触探测试结果表

## 表8

| 点号 | 孔深(m) | 锤 击 数 |
| --- | --- | --- |
| 1#（YS7+10） | 0.00~0.45 | 42、51 |
| 2#（YS7+20） | 0.00~0.45 | 41、51 |
| 3#（YS7+30） | 0.00~0.45 | 43、51 |
| 4#（YS8+10） | 0.00~0.45 | 42、51 |
| 5#（YS8+20） | 0.00~0.45 | 41、51 |
| 6#（YS8+30） | 0.00~0.45 | 42、51 |

地基土承载力确定表

## 表9

| 土 层 | 点号 | 试点 标高 （m） | 锤击数 平均值 | 承载力 特征值 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 素填土 | 1#（YS7+10） | 81.782 | 42.0 | 208 |
|  | 2#（YS7+20） | 81.812 | 41.0 | 204 |
|  | 3#（YS7+30） | 81.841 | 43.0 | 212 |
|  | 4#（YS8+10） | 81.902 | 42.0 | 208 |
|  | 5#（YS8+20） | 81.931 | 41.0 | 204 |
|  | 6#（YS8+30） | 81.959 | 42.0 | 208 |

九、结论、建议

1、根据动力触探试验结果统计显示，参照JGJ 340-2015表8.4.9-1换算得出：所检测6个点地基土承载力特征值均大于100kPa，符合设计要求。

2、基础施工过程中，望有关部门加强截排水及验槽工作。

以下无正文

十、附图

1、动探检测点位平面示意图。